长春科技学院

竞争性谈判文件

（中药分析设备）

二〇二二年十二月十九日

目  录

第一部分 采购邀请	3

第二部分 供应商须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 响应文件格式	21

第一部分 采购邀请

长春科技学院就中药分析设备采购项目组织竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与采购活动。

一、项目编号：[2022-12-19-03]

二、项目名称：中药分析设备采购项目

三、采购内容:

1、设备名称：中药分析设备

2、范围包括：中药分析设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、预算金额（最高限价）：149万元

4、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、响应文件发布时间:

1、发布有效时间：2022年12月19日至2022年12月22日0点。

2、公告期为三天。

3、发布方式：长春科技学院网站http://www.cstu.edu.cn/c_main_dis.php?naw_id=38或长春科技学院资产设备处网站http://58.244.173.43:8081/zc/index.asp

五、报名截止时间

供应商务必于2022年12月22日0点前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

谈判保证金：15000元。谈判前，供应商应将谈判保证金电汇至长春科技学院基本账户，谈判保证金应当从供应商基本账户转出，账户名称应与投标人保持一致。投标人未按照谈判文件要求提交投标保证金的，投标无效。

采购方特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。投标人以现金、现金支票等方式提交的投标保证金的，视为未按要求提交保证金。

谈判保证金缴纳完毕后，免费获取采购文件。谈判完成后，退还谈判保证金。

保证金缴纳账户：长春科技学院

开户行：吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行

账号：0710468011015200000292

联系人：肖老师  13844911259

下列任何情况发生时，谈判保证金将不予返还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；或未能根据规定接受对错误的修正。

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

六、谈判时间及地点:

1、谈判时间

具体时间另行通知

2、谈判地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院行政楼405。

3、届时请供应商或其授权代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人：丁老师、王老师

联系电话：13624401367、13944100355

技术部分联系人：刘老师 马老师

联系电话：13351541707  18686536904

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：谈判报名函格式

谈判报名函

项目名称:

谈判（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 报名单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 供应商须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本谈判文件所规定的技术指标（见项目参数内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，采购方有权提出赔偿。

二、投标人的资格要求

1.投标人按照采购公告的要求获取谈判文件并登记备案；

2.在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包投标或者在未分包的同一采购项目中投标；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.本项目不接受联合体投标。

8.所投产品如为进口产品，必须提供投标产品制造厂家授权书。

三、响应文件文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、单价和总价（报价顺序不容变更），报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

四、无效的响应 
1、资格审查不合格的供应商

2、超时送达；

3、响应文件未密封； 
4、响应文件未按规定加盖本单位印章； 
5、在响应文件中未明确规格、型号和技术指标； 
6、谈判时，参加的供应商或其授权代表未能对文件疑点给予澄清，将视作供应商自动弃权； 
7、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格的供应商； 
8、其它不符合响应文件要求的报价。

9、技术参数中★条款为设备的主要功能，不允许负偏离，否则投标(响应)无效。

五、响应截止时间： 2022年12月22日前。                 
六、谈判时间：待定。                             
七、建议到货并安装完成时间：待定。

八、响应文件接受部门：

各供应商请于规定谈判时间，将响应文件（要求标书正本一份，副本十份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至谈判现场，现场拆封。

九、付款方式：
    本次成交供应商与我院签订合同后，需在我院指定银行开设资金监管专户，我院存入100%合同款。按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，可在资金监管账户内支取全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清（不计利息）。

十、评标原则： 
   我院谈判小组将本着公平、公正、公开原则，对参与竞争性谈判供应商的报价、产品质量、服务、交货及安装期、供应商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、响应文件必须符合要求； 
 2、报价合理，对我院有利； 
 3、供应商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对供应商报价明显超过当时市场公开价格的，谈判小组有权作废标处理。

6、供应商提供的设备各项配置及性能指标须满足采购文件中设备的使用要求。各品牌须按照文件要求同档次(或高于文件要求)设备配置、主要功能不允许负偏离；辅助功能不允许严重负偏离，即负偏离不影响我单位正常科研。

十一、竞争性谈判程序：

1、谈判小组成员、供应商参与现场谈判。

2、由谈判小组全体成员在评审室集中开启响应文件。

3、评标初审：

响应文件组成完整性审查；

响应文件组成的合格性审查；

对响应文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的响应文件将被拒绝；

4、谈判小组细审：谈判小组根据发布的竞争性谈判文件对响应文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

5、供应商答辩：谈判小组就响应文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，供应商现场解答（或规定期限内进行书面答复），供应商将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩，

6、谈判后，供应商进行第二次报价（最终报价）。第二报价文件必须由供应商法定代表人或其授权代理人手写签字确认。

7、供应商退场，等待谈判小组发出的成交通知书或成交公告。

十二、说明
 1、响应文件一律不退，请供应商自留底稿； 
 2、在确定成交结果之前，谈判小组将当场向参加谈判的供应商宣布拟评定的成交供应商排序。对于报价低的供应商未被评定为拟成交供应商的，谈判小组将解释原因并听取供应商的意见。如果供应商对拟评定的成交结果有异议，应当当场提出并提供事实依据。对于供应商提出的意见，谈判小组将当场评审、答复并最终评定成交供应商。
 3、接到成交通知的供应商必须在两个工作日内前来我院签订合同，若发生成交供应商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权与其他供应商签订合同或重新组织谈判； 
 4、供应商为竞争性谈判发生的一切费用均由供应商承担，包括响应文件的编制、送响应文件等费用；

第三部分 技术要求

本项目谈判内容：中药分析设备，具体内容如下：

采购项目预算或最高限价：149万元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 设备名称 | 设备详细技术参数（硬件配置水平及相关附件、软件相关功能） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | ★1、检测器：二级阵列管检测器（DAD检测器） ★2、波长范围：190-640nm ★2、溶剂数：四元 ★3、输液原理：泵头合流，高压混合技术，在高达600bar的压力和高达10ml/min的流速下进行四元溶剂输送 ★4、梯度模式：可梯度 5、流速范围：0.001-10ml/min，0.001ml/min递增 6、流速准确度：± 1 % 或 10 µL/min 取大者，泵脱气的H2O在10 MPa (100 bar) 7、最大输液压力：60MPa 8、在线脱气机：6个独立通道（4路泵溶剂和两路自动进样器冲洗） 9、电源电压：100-240VAC 10、系统压力操作范围：最大600bar 11、色谱柱容量：4 12、进样量范围：0.1-100μL 13、柱温控制：在环境温度以下10-85℃范围内对最多四根色谱柱进行精确温度控制，*度设定范围：4-85度，温度控制精度，配套电脑：品牌一体机，CPU：I7十二代处理器，硬盘：256SSD+T机械硬盘，27寸IPS显示屏，4G独立显卡，无线键盘鼠标 | 1 |
| 2 | C18色谱柱 | 适用pH 范围（1.5 - 9.0），4.6mm 250mm 5um | 1 |
| 3 | C8色谱柱 | 4.6mm 250mm 5um | 1 |
| 4 | 硅胶柱 | 4.6mm 250mm 5um | 1 |
| 5 | 紫外可见分光光度计 | 1、 波长范围： 190nm～900nm 2、 波长准确度：±0.3nm(开机自动校准) 3、 波长重复性：0.1nm 4、 光谱带宽： TU-1901：0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm 5、 杂散光： ≤0.01%T(220nm,NaI； 340nm,NaNo2) 6、 光度方式： 透过率、吸光度、反射率、能量 7、 光度范围： -4.0～4.0Abs 8、 光度准确度：±0.002Abs(0～0.5Abs)；±0.004Abs(0.5～1.0Abs)； ±0.3%T(0～100%T) 9、 光度重复性：0.001Abs(0～0.5Abs)；0.002Abs(0.5～1.0Abs) 10、基线平直度：±0.001Abs 11、基线漂移： 0.0004Abs/h(500nm, 0Abs预热2小时后) 12、光度噪声： ±0.0004Abs | 2 |
| 6 | 旋转蒸发仪 | 1、转速范围：10~310rpm 2、蒸发能力：≧25mL/min（水蒸发量） 3、温度调节范围：室温~180℃ 4、温度调节精度：±1.5℃（水，试料瓶旋转） 5、冷却面积：≥0.146㎡，斜式双层盘管 6、真空密封垫：双重密封，主密封垫：特氟龙、氟橡胶；副密封垫：特氟龙 7、水槽容量：≧5.0L，材质：铝+特氟龙涂层 8、升降行程：180mm，无极调节 9、水浴锅与主机分体式结构 10、温度及转速：均数显 11、试料瓶、冷凝管及水浴锅可左右两方向任意安装 12、试料瓶旋转可定时、正反转。 13、配套用的真空管一根，保冷管二根。 配置：旋转蒸发仪主机一台；水油两用槽一台；真空管一根；保冷管两根 | 6 |
| 7 | 台式真空泵 | 1.功率（W）550； 2.电源（V/Hz）1～,110V,60Hz或220-240V~,50/60Hz 3.流量（L/min）100； 4.扬程（m）12； 5.最大真空度（MPa）-0.098 (2KPa); 6.单头抽气量（L/min）10； 7.抽气头数（个）5； 8.安全功能止回阀过电流保护； 9.机壳材质304不锈钢； 10.水箱容积（L）57； 11.水箱材质聚乙烯； | 6 |
| 8 | 分析天平 | 称量范围(g)：2200 可读性(mg)： 10 秤盘尺寸(mm) ：180*180 重复性(≤mg)： 10 线性(≤mg) ： 20 校准方式：外校 | 6 |
| 9 | 单冲压片机 | 1、动力来源：手摇手动，凸轮传动 2、生产能力：30-50粒/分 3、压片压力：15千牛（可调） 4、直径范围：4-12mm 5、压片厚度：2-6mm（可调） 6、外形尺寸：400*430*600mm | 3 |
| 10 | 片剂四用测定仪 | 1．崩解部分： 吊篮上下移动距离 55±2mm 吊篮上下往复次数 30~32次/分 平底烧杯容积 1000ml 杯内水温 37± 0.5 ℃ 吊篮上升篮网**液面距离 15mm 吊篮下降篮网**杯底距离 25mm 2．释放部分： 转速 25～200r.p.m 转速精度 ±1％ 转篮旋转摆动幅度 ≤±1mm 浆叶旋转摆动幅度 ≤±1mm 球底烧杯容积 1000ml 球底烧杯数量 1只 3．脆碎部分： 轮鼓直径： ?286±0.20mm 轮鼓深： 39±0.30mm 转速： 25转/分、100转停机 环境相对湿度： <85% 4．硬度部分 被测药片**大直径 20mm **大测试压力 20kg 测试精度 ±0.03kg | 3 |
| 11 | 超声波清洗器 | 清洗槽内尺寸（mm）500×300×150 容量（L）22.5 超声频率（kHz）40 超声功率（W）500 功率可调（%）40-100 进水液位（mm）1-120 加热功率（W）800 温度可调（℃）10-80 时间可调（min）1-480 累计时间（h）999999 网架：不锈钢 降音盖：有 排水：有 | 3 |
| 12 | 电热鼓风干燥箱 | 显示方式：液晶屏显示 控温范围：室温+10～280℃ 温度分辨率：0.1℃ 波动度：±1℃ 工作环境温度：5℃～40℃ 定时范围：1～9999 min 开门方式：手动开门 观察窗：整块钢化玻璃 输入功率：1550W 内胆尺寸 ：≥450*400*450 （W*D*H）mm 载物托架（标配）： 2块 电源电压：220V,50HZ 容积：80L | 1 |
| 13 | 马福炉 | 额定电压： 380V; 消耗功率： 12KW; 额定温度： 1000℃; 工作室尺寸 ：300×500×200; | 1 |
| 14 | 离心机 | 1）变频调速、触摸面板、数字显示 2）最高转数：6000r/min，最大相对离心力：4390×g； 3）配备转子≥15ml*8个(6000r/min) 4）定时范围：0~99min 5）电源：220V 50Hz 7) 加速及降速快，具备控速装置。 8）噪声≤58dba，符合国家标准。 | 2 |
| 15 | 水浴锅 | 1、使用温度范围：RT+5-100℃ 2、温度分辨率：0.1℃ 3、温度波动度：±0.5℃ 4、温度分布精度：±1.0℃ 5、额定功率：1.0KW 6、内尺寸（宽*深*高mm）：≥325*325*120； 7、电源 （50/60Hz）额定 电流：AC220V/4.5A | 10 |
| 16 | 冰箱 | 开门方式：双对开门；制冷方式：风冷；控制方式：电脑式；制冷类型：压缩机制冷；除霜模式：智能除霜；定频/变频：变频；总容积(升)：≥630；冷冻室(升)：≥230；冷藏室(升)：≥400；能效等级：2级；运转音dB(A)：40；制冷剂：R600a；特性：智能WIFI 变频压缩机 | 2 |
| 17 | 中草药粉碎机 | 样品适用硬性样品，出料粒度0.5mm以上，进样粒度〈15mm，出样粒度60～200目，批次研磨量200g；电机转数（rpm）：24000 | 3 |
| 18 | 超净工作台 | 1. 垂直流型气流 双人单面 2. 外部尺寸(宽×深×高)≥ 1500mm×730mm×1600mm 3. 内部尺寸(宽×深×高) ≥ 1360mm×690mm×520mm 4. 洁净等级:ISO5级, 100级(美联邦209E)， 5. 菌落数:≤0.5个/皿•时(Φ90mm培养平皿) 6. 风速:≥0.3 m/s(可调) 7. 噪音:≤62dB(A) 8. 振动半峰值:≤5um 照度:≥300Lx 9. 功耗:1.5KW(含备用插座) 10. 高效过滤器:610×610×50(mm)，2个 11. 荧光灯/紫外灯: 14W×2/8W×2 12. 电源:AC,单相220V/50Hz， 220V，50Hz条件下可连续24小时运行或任意间断运行。 13. 操作面采用专用钢化玻璃,升降系统采用日本进口卷簧原件,任意定位，比配重平衡性能更稳定 14. 操作台面采用优质SUS304,,风量分级调节 15.*含实验椅20个，具体要求：可以旋转，主体不锈钢材质，深色，乳胶坐垫，带靠背，加厚PU滑轮4个。 | 2 |
| 19 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1、容积 ≥75L 2、设计压力 0.28Mpa 3、设计温度 150℃ 4、溶解温度 40～100℃(可设，选配） 5、保温温度 45～60℃(可设，选配） 6、动态脉冲排气次数 0～9次(可设) 7、动态脉冲排气温度 110~135℃ 8、功率/电源电压 4.7kw/220V（50Hz） 9、灭菌温度选择 105℃-136℃ 10、时间设定范围 0-200分钟 11、工作压力 0.22MPa 12、温度均匀度 ±1℃ 13、温度显示精度 0.1℃ 14、腔体材质 SUS304医用不锈钢 15、水源要求 蒸馏水或纯净水 | 2 |
| 20 | 生化培养箱 | 1、控温范围5-50℃ 2、温度均匀性±1.5℃ 3、容量规格250升 | 2 |
| 21 | 电子分析天平 | 1、仪器量程：20-100g 2、仪器精度：十万分一克 3、校准方式：自动 4、内部最大量程：60g 5、测量精度：十万分之一 6、重复性：0.03mg | 1 |
| 22 | 电子天平 | 称量范围：0-1000g；可读性精度：10mg； | 3 |
| 23 | 药品稳定试验箱 | 控温范围：无光照时0-60℃，有光照时10-60℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±0.5℃ 均匀度：±1℃ 控湿范围：60%-90% 湿度波动：±5% 光照强度：0-15000Lx（分六级可调） 输入功率：1900W 定时范围：0-9999分钟 内胆尺寸(mm)：≥550×610×1100 载物托架：4块 | 1 |
| 24 | 两用型测色色差计 | 照明方式；0/d 光谱条件:总体响应等价于CIE标准照明体D65及10°视场色匹配函数下的三刺激值X、Y、Z 照射试样面积:Φ20 显示方式:7英寸触摸屏显示 表色系统 （1）颜色：X、Y、Z； Y、x、y；L*、a*、b*； L、a、b； L*、U*、v*； L*、C*、h （2）色差：△E(L*a*b*) 、 △E(lab)、△E(L*u*V*)、△L*、△C*、△H* （3）白度：甘茨白度：CIE推荐的二元线性白度 蓝光白度：W＝B； 陶贝式(Tabble)：美国材料协会ASTM推荐，W＝4B-3G； 亨特白度：GB/T 5950-1996《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》采用， Wh=100-[(100-L)2+a2+b2]0.5； 建材白度： GB/T 5950-1996《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》采用，Wj=Y+400x-1000y+205.5 ； 黄度指数：ASTM E 313标准，Yi=100(1.3013X-1.1498Z) 重 复 性:s (Y) ≤0.3；s (x)，s (y) ≤0.001；ΔE(L*a*b*)≤0.2。 稳 定 性:Δh (Y) ≤0.2 通信接口:USB接口，U盘接口 数据存储:1000组数据存储空间，具备数据回放 性能等级:JJG 595－2002 检定规程：一级 电 源:220V ±22V，50Hz± 1Hz，30w | 1 |
| 25 | 旋光仪 | 1、测量模式:旋光度 2、仪器光源:波长589nm（钠光灯） 3、测量范围:±180° 4、度盘格值:1° 5、度盘游标读数值:0.05° 6、放大镜放大倍数:4× 7、试管长度:100mm/200mm普通型 8、电源:220V±22V , 50Hz±1Hz | 3 |
| 26 | 双列六孔水浴锅 | 技术参数：电源电压 220V,50Hz 控温范围 室温＋5℃～99℃ 温度波动 ±0.5℃ 工作室尺寸 ≥ 152×123×110mm，消耗功率 <800W | 6 |
| 27 | 高速冷冻离心机 | 1、最高转速16000r/min 2、最大离心力：20600*g 3、最大容量6*100ml 4、温控范围：-20℃-40℃ 5、噪音≤58dBA 6、控速精度：±50r/min 7、电源：220v 50HZ 10A 8、温控精度：±1℃ 配角转子： 容量1.5/2.2ml×24 ；适配器：0.2ml、0.5ml 容量：15ml×8；适配器：1.5ml、5ml | 1 |
| 28 | 层析柜 | 箱体整体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理。 有效容积（L）：≥1000 外箱材质：冷轧板喷涂 内箱材质：冷轧板喷涂 搁物架：5层搁物架 外门体：2扇电加热玻璃门条 温度控制： 1、温控器：置于箱体顶部，触摸彩色屏，显示屏显示内容：实时温度，后台设置，静音，照明灯，紫外灯； 2、电子温度控制，精度达到0.1℃； 3、标配USB存储模块，每月可存8000条，最多可保存3年（36个月）数据， 超限后数据滚动覆盖； 4、良好的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内； 5、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。 制冷系统： 1、国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低； 2、风冷翅片式蒸发器配合循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 3、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。 安全保障： 一、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、开关门异常报警功能； 二、具备声音蜂鸣报警方式； 三、传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； 四、温控器键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； 五、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。人性化设计： 1、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 2、静音设计，适合安静环境； 3、安全门锁设计，确保存放物品安全； 4、大屏幕数字显示便于观察； 5、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 6、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率； 7、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备； 8、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露； 9、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。 10、单侧搁架，根据物品的不同进行搁物架高度的调节，提高空间利用率； 11、单侧预留层析仪放置空间，根据层析仪大小进行空间的合理利用，标配层析柱固定夹紧装置1个； 12、内置紫外消毒灯管，既可以门信号控制也可以紫外开关按键控制； 13、内置防水插座2个，方便层析实验的仪器电源供给。 | 1 |
| 29 | 超高速离心机 | 最高转速（rpm） 100,000 最大相对离心力（xg） ≥ 802,000 转速控制精度 ±2rpm 显示屏 15寸液晶显示屏 控制软件 a. 软件内置于主机，可将模拟条件直接下载运行 b. 具备各种模拟及计算功能，提高实验效率； c. 备有转头、离心管及化学耐受性数据库，便于资料查询 d. 区带/连续流操作界面以流程图显示，简单 、直观 e. 显示屏上可方便进行内容查询 语言选择 中文、英文任意选择 样品不平衡容许度 ±5mL或样品体积±10% 制冷系统 半导体制冷，无CFC冷却液 温度设定范围 0-40℃，1℃步进 最高真空度 真空度实时数字显示 程序存储 1000个，每个程序可设定30个步骤 加/减速选择 10/11 转头安全性 具备转头动态惯性检测功能 转头管理 有 电子签名 有 即时运行曲线图 有 密码保护 三个级别的用户锁功能 远程监控 有 高效微粒过滤(HEPA) 可选配 噪音 <51 dBa 电压范围 180 VAC -- 264 VAC 热量输出 1.0 KW/Hr(3400 Btu/Hr) ★配套转子：摆动转子 6*38ml | 1 |

- 第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)竞争性谈判有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目响应文件中承诺报价有效期为90天，有效期内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供谈判须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按响应文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足响应文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守响应文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受响应文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 响应文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日