长春科技学院

竞争性谈判文件

（多媒体设备）

二〇二二年十二月十九日

目  录

第一部分 采购邀请	3

第二部分 供应商须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 响应文件格式	21

第一部分 采购邀请

长春科技学院就多媒体设备采购项目组织竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与采购活动。

一、项目编号：[2022-12-19-04]

二、项目名称：多媒体设备采购项目

三、采购内容:

1、设备名称：多媒体设备

2、范围包括：多媒体设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、预算金额（最高限价）：44.96万元

4、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、响应文件发布时间:

1、发布有效时间：2022年12月19日至2022年12月22日0点。

2、公告期为三天。

3、发布方式：长春科技学院网站http://www.cstu.edu.cn/c_main_dis.php?naw_id=38或长春科技学院资产设备处网站http://58.244.173.43:8081/zc/index.asp

五、报名截止时间

供应商务必于2022年12月22日0点前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

谈判保证金：4500元。谈判前，供应商应将谈判保证金电汇至长春科技学院基本账户，谈判保证金应当从供应商基本账户转出，账户名称应与投标人保持一致。投标人未按照谈判文件要求提交投标保证金的，投标无效。

采购方特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。投标人以现金、现金支票等方式提交的投标保证金的，视为未按要求提交保证金。

谈判保证金缴纳完毕后，免费获取采购文件。谈判完成后，退还谈判保证金。

保证金缴纳账户：长春科技学院

开户行：吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行

账号：0710468011015200000292

联系人：肖老师  13844911259

下列任何情况发生时，谈判保证金将不予返还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；或未能根据规定接受对错误的修正。

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

六、谈判时间及地点:

1、谈判时间

具体时间另行通知

2、谈判地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院行政楼405。

3、届时请供应商或其授权代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人：丁老师、王老师

联系电话：13624401367、13944100355

技术部分联系人：于老师

联系电话：13624401350

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：谈判报名函格式

谈判报名函

项目名称:

谈判（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 报名单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 供应商须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本谈判文件所规定的技术指标（见项目参数内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，采购方有权提出赔偿。

二、投标人的资格要求

1.投标人按照采购公告的要求获取谈判文件并登记备案；

2.在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包投标或者在未分包的同一采购项目中投标；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.本项目不接受联合体投标。

8.所投产品如为进口产品，必须提供投标产品制造厂家授权书。

三、响应文件文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、单价和总价（报价顺序不容变更），报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

四、无效的响应 
1、资格审查不合格的供应商

2、超时送达；

3、响应文件未密封； 
4、响应文件未按规定加盖本单位印章； 
5、在响应文件中未明确规格、型号和技术指标； 
6、谈判时，参加的供应商或其授权代表未能对文件疑点给予澄清，将视作供应商自动弃权； 
7、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格的供应商； 
8、其它不符合响应文件要求的报价。

9、技术参数中★条款为设备的主要功能，不允许负偏离，否则投标(响应)无效。

五、响应截止时间： 2022年12月22日前。                 
六、谈判时间：待定。                             
七、建议到货并安装完成时间：待定。

八、响应文件接受部门：

各供应商请于规定谈判时间，将响应文件（要求标书正本一份，副本十份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至谈判现场，现场拆封。

九、付款方式：
    本次成交供应商与我院签订合同后，需在我院指定银行开设资金监管专户，我院存入100%合同款。按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，可在资金监管账户内支取全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清（不计利息）。

十、评标原则： 
   我院谈判小组将本着公平、公正、公开原则，对参与竞争性谈判供应商的报价、产品质量、服务、交货及安装期、供应商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、响应文件必须符合要求； 
 2、报价合理，对我院有利； 
 3、供应商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对供应商报价明显超过当时市场公开价格的，谈判小组有权作废标处理。

6、供应商提供的设备各项配置及性能指标须满足采购文件中设备的使用要求。各品牌须按照文件要求同档次(或高于文件要求)设备配置、主要功能不允许负偏离；辅助功能不允许严重负偏离，即负偏离不影响我单位正常科研。

十一、竞争性谈判程序：

1、谈判小组成员、供应商参与现场谈判。

2、由谈判小组全体成员在评审室集中开启响应文件。

3、评标初审：

响应文件组成完整性审查；

响应文件组成的合格性审查；

对响应文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的响应文件将被拒绝；

4、谈判小组细审：谈判小组根据发布的竞争性谈判文件对响应文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

5、供应商答辩：谈判小组就响应文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，供应商现场解答（或规定期限内进行书面答复），供应商将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩，

6、谈判后，供应商进行第二次报价（最终报价）。第二报价文件必须由供应商法定代表人或其授权代理人手写签字确认。

7、供应商退场，等待谈判小组发出的成交通知书或成交公告。

十二、说明
 1、响应文件一律不退，请供应商自留底稿； 
 2、在确定成交结果之前，谈判小组将当场向参加谈判的供应商宣布拟评定的成交供应商排序。对于报价低的供应商未被评定为拟成交供应商的，谈判小组将解释原因并听取供应商的意见。如果供应商对拟评定的成交结果有异议，应当当场提出并提供事实依据。对于供应商提出的意见，谈判小组将当场评审、答复并最终评定成交供应商。
 3、接到成交通知的供应商必须在两个工作日内前来我院签订合同，若发生成交供应商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权与其他供应商签订合同或重新组织谈判； 
 4、供应商为竞争性谈判发生的一切费用均由供应商承担，包括响应文件的编制、送响应文件等费用；

第三部分 技术要求

本项目谈判内容：多媒体设备，具体内容如下：

采购项目预算或最高限价：44.96万元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 设备名称 | 设备详细技术参数（硬件配置水平及相关附件、软件相关功能） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 基本参数：3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.63英寸； 亮度≥4200流明； 对比度≥30000:1； 标准分辨率1024*768（XGA）； 1.2倍光学变焦；投射比1.49-1.79:1； 灯泡功率（正常模式）≥225W；整机最大功耗≤310W，待机模式最小功耗≤0.3W； 灯泡最长更换周期≥20000小时； 输入接口：HDMI输入*2，电脑输入(D-sub 15针)*1，视频输入（RCA）*1，音频输入(3.5mm立体声微型插口)*1，音频输入（RCA）*1； 输出接口：电脑输出(D-sub 15针) *1，音频输出(3.5mm立体声微型插口)*1； 其他接口：USB-A*1，USB-B*1，RJ-45端口*1，串口RS-232C (D-sub 9针)*1； 功能要求： 采用风琴褶皱式防尘过滤网； 增压灯泡功率模式下可实现更高亮度显示； 滤网清洁提醒功能，到达用户设定的清洁时间，屏幕上会出现滤网警告图标； 快速冷却功能，支持0秒冷却，菜单可设置冷却时间为0秒； 黑板模式和配色板模式，可设置4种背景色（红、蓝、绿、黄）； 自动垂直±30°梯形校正、水平±15°梯形校正； 4-转角校正功能； 支持4K信号输入显示； 网络投影功能，通过网线连接可传输局域网内计算机音视频信号，无需另购模块； USB存储器读取功能，可投影存储器里的图片； RJ45网络控制功能，适用于局域网内计算机对投影机的远程控制； 开机密码锁定；按键锁定功能； 安全防盗杆设计，安全防盗锁设计； 无信号自动休眠； 自动优化电脑信号； 画面静止功能；节能+静音模式；AV消音功能；画面放大功能； 高海拔模式； 支持PJLINK； 顶部更换灯泡，侧面更换过滤网； 机器面板按键、遥控器采用全中文标识； | 25 |
| 2 | 投影机 | 基本参数：3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.63英寸； 亮度≥5000流明； 对比度≥30000:1； 标准分辨率1024*768（XGA）； 1.2倍光学变焦；投射比1.49-1.79:1； 灯泡功率（正常模式）≥225W；整机最大功耗≤310W，待机模式最小功耗≤0.3W； 灯泡最长更换周期≥20000小时； 输入接口：HDMI输入*2，电脑输入(D-sub 15针)*1，视频输入（RCA）*1，音频输入(3.5mm立体声微型插口)*1，音频输入（RCA）*1； 输出接口：电脑输出(D-sub 15针) *1，音频输出(3.5mm立体声微型插口)*1； 其他接口：USB-A*1，USB-B*1，RJ-45端口*1，串口RS-232C (D-sub 9针)*1； 功能要求： 采用风琴褶皱式防尘过滤网； 增压灯泡功率模式下可实现更高亮度显示； 滤网清洁提醒功能，到达用户设定的清洁时间，屏幕上会出现滤网警告图标； 快速冷却功能，支持0秒冷却，菜单可设置冷却时间为0秒； 黑板模式和配色板模式，可设置4种背景色（红、蓝、绿、黄）； 自动垂直±30°梯形校正、水平±15°梯形校正； 4-转角校正功能； 支持4K信号输入显示； 网络投影功能，通过网线连接可传输局域网内计算机音视频信号，无需另购模块； USB存储器读取功能，可投影存储器里的图片； RJ45网络控制功能，适用于局域网内计算机对投影机的远程控制； 开机密码锁定；按键锁定功能； 安全防盗杆设计，安全防盗锁设计； 无信号自动休眠； 自动优化电脑信号； 画面静止功能；节能+静音模式；AV消音功能；画面放大功能； 高海拔模式； 支持PJLINK； 顶部更换灯泡，侧面更换过滤网； 机器面板按键、遥控器采用全中文标识； | 12 |
| 3 | 幕布 | 120寸电动白塑幕 | 37 |
| 4 | 多媒体电子讲台 | 参数 1、讲台尺寸：长、宽、高：≥1060*730*980mm 1、材料：优质冷轧钢板+高档实木扶手，钢制部分采用1.2mm和1.0mm冷轧钢板制作。 2、工艺：钣金加工+实木扶手。钣金件表面经过处理，坚固耐用，具有防腐蚀性强、防盗、防潮、耐磨等优点。 设计特点 1、绿色环保：采用分体式设计，上下台体采用卡扣链接，便于拆卸、安装，最大限度压缩了运输过程中产品占用的空间，降低运输成本，减轻了对环境的破坏。 2、人性化设计：键盘采用180度翻转式设计，并与显示器固板整体配套，关闭后与桌面平齐，鼠标存放于键盘的右侧，位置合理，节省空间，操作简便。 中控安装于键盘盒下方，整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理，锁闭方式采用连动式设计，一把锁控制显示器、键盘盒和中控及展台。 3、台面周边圈弧设计以最大限度减少对师生的伤害，台面下端倾角收缩设计，更安全、更美观；桌面功能区间布局合理，设计精巧，教师轻松授课；柜体前后开门，使施工、维护作业更加便捷。 4、 人体工程学：显示器采用翻转式设计，可旋转165度，手动任意调节，任意角度定位，确保教师各种位置授课时获得最佳观看视角，并且显示器除尘及更换时非常方便。 支持17-22寸不同规格液晶显示器，结构独特新颖。 5、颜色搭配：讲台背面钢制部分采用白、灰结合，与背板木纹色形成鲜明色差。讲台造形采用流线型设计，设有散热孔 | 37 |
| 5 | 功放 | 1、1U超薄机箱,铝合金面板，表面拉丝工艺处理 2、2399混响,带USB，SD读卡 带蓝牙，后板2路线路信号输入，1路线路信号输出； 3、面板都为明调式旋钮，配有2个咪座输入，每个咪可独立调节话筒大小声，话筒设有混响大小调节和高中低音调节； 4、面板单独设有线路高中低音调节旋钮，话筒和线路输入总音量旋钮调节以及高低音提升按键和线路输入切换控制按键。 | 37 |
| 6 | 音响 | 1.单6.5寸2分频3单元设计 功率30w*2 | 37 |
| 7 | 台式电脑 | CPU:I510400,8G内存，240G固态硬盘，21.5寸高清接口显示器 | 37 |
| 8 | 中央控制器 | 1.主机为全金属外壳，能更好地屏蔽外围信号，抗干扰；面板为有机玻璃，高档大方； ★2.控制方式为非接触式感应式按键，整机不多于11个按键，含有系统开关的上课、下课键，计算机开关键、HDMI和RGB信号独立切换键、菜单功能切换键、功能控制键等；能控制投影机或电视开关和信号切换、银幕升降、总音量大小调节及静音、话筒音量大小调节等功能； ★3.面板具有≥2.65英寸（对角线）LCD液晶屏,可显示功能状态和操作状态，让操作一目了然； ★4、10位ID设置拨码开关：通过设置ID拨码开关，可选择机器内置的多种投影机品牌的RS232代码与系统联动控制；通过设置ID拨码开关，可打开或关闭刷卡开关机功能，可打开或关闭联动控制功能，可打开或关闭防盗报警功能，可打开或关闭门禁功能； 5.开放式RS232控制编程：可编程大屏开关及信号切换功能，用可编程串口码来控制投影机或电视； 6.内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，使用更简单，存储更可靠； 7.刷卡开关机功能：上课刷卡即开机，下课刷卡即关机；刷卡器为选配； 8.门禁功能：电子锁控制，支持门禁开关机，实现开门即用，关门即走功能； 9.防盗报警功能：支持投影机和电视VGA信号防盗报警； 10.延时断电功能：内置投影机保护功能，防止突然关机切断投影机电源，更好地保护投影机寿命，编程软件可自由设置自动延时断电时间； 11.特有ESD静电保护功能，带电插拔不会损坏内部元器件； ★12.高清HDMI信号3路输入（带音频同步输入），高清HDMI信号2路输出（带长线驱动）；VGA信号4路输入（带音频同步输入），VGA信号2路输出（带长线驱动）；立体声4路输入，立体声2路输出；音量可调话筒1路输入；网络接口1路输入，网络接口1路输出；USB3.0接口2路输入，USB3.0接口2路输出；可编程RS232接口2组，可编程红外输出2路，可编程I/O接口2路，可控电源2组输出（银幕电源和投影机电源）；1路12V输入，1路12V输出，1路220V输入（强弱电分离设计）； ★13.面板接口有：2路USB3.0接口，1路网络接口，1路笔记本HDMI信号输入接口，1路笔记本VGA信号输入接口（带音频同步输入），1路笔记本立体声输入接口，1路音量可调话筒输入，1路五口国标多功能插座电源输出（系统电源打开后才有电）； ★14.内置4路VGA信号转高清HDMI信号； | 37 |
| 9 | 投影机吊架 | 1米投影机专用吊架 | 37 |

- 第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)竞争性谈判有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目响应文件中承诺报价有效期为90天，有效期内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供谈判须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按响应文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足响应文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守响应文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受响应文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 响应文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日