长春科技学院

竞争性谈判文件

（智能控制实验室项目）

二〇二二年十二月二十一日

目  录

第一部分 采购邀请	3

第二部分 供应商须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 响应文件格式	21

第一部分 采购邀请

长春科技学院就智能控制实验室采购项目组织竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与采购活动。

一、项目编号：[2022-12-21-04]

二、项目名称：智能控制实验室采购项目

三、采购内容:

1、设备名称：智能控制实验室设备

2、范围包括：智能控制实验室设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、预算金额（最高限价）：87.62万元

4、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、响应文件发布时间:

1、发布有效时间：2022年12月21日至2022年12月24日0点。

2、公告期为三天。

3、发布方式：长春科技学院网站http://www.cstu.edu.cn/c_main_dis.php?naw_id=38或长春科技学院资产设备处网站http://58.244.173.43:8081/zc/index.asp

五、报名截止时间

供应商务必于2022年12月24日0点前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

谈判保证金：8700元。谈判前，供应商应将谈判保证金电汇至长春科技学院基本账户，谈判保证金应当从供应商基本账户转出，账户名称应与投标人保持一致。投标人未按照谈判文件要求提交投标保证金的，投标无效。

采购方特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。投标人以现金、现金支票等方式提交的投标保证金的，视为未按要求提交保证金。

谈判保证金缴纳完毕后，免费获取采购文件。谈判完成后，退还谈判保证金。

保证金缴纳账户：长春科技学院

开户行：吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行

账号：0710468011015200000292

联系人：肖老师  13844911259

下列任何情况发生时，谈判保证金将不予返还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；或未能根据规定接受对错误的修正。

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

六、谈判时间及地点:

1、谈判时间

具体时间另行通知

2、谈判地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院实验楼B401。

3、届时请供应商或其授权代表出席。

4、厂商代表现场测温，全程佩戴N95口罩

七、联系方式:

商务部分联系人：丁老师、王老师

联系电话：13624401367、13944100355

技术部分联系人：代老师

联系电话：15504424318

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：谈判报名函格式

谈判报名函

项目名称:

谈判（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 报名单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 供应商须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本谈判文件所规定的技术指标（见项目参数内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，采购方有权提出赔偿。

二、投标人的资格要求

1.投标人按照采购公告的要求获取谈判文件并登记备案；

2.在中华人民共和国境内注册登记，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织和个人；

3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供提交响应文件截止日前一年内任一月份的缴税凭据或完税证明等复印件；依法免税的，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。

（证明材料需加盖供应商公章）

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包投标或者在未分包的同一采购项目中投标；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.本项目不接受联合体投标。

8.所投产品如为进口产品，必须提供投标产品制造厂家授权书。

三、响应文件文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、单价和总价（报价顺序不容变更），报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

四、无效的响应 
1、资格审查不合格的供应商

2、超时送达；

3、响应文件未密封； 
4、响应文件未按规定加盖本单位印章； 
5、在响应文件中未明确规格、型号和技术指标； 
6、谈判时，参加的供应商或其授权代表未能对文件疑点给予澄清，将视作供应商自动弃权； 
7、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格的供应商； 
8、其它不符合响应文件要求的报价。

9、技术参数中★条款为设备的主要功能，不允许负偏离，否则投标(响应)无效。

五、响应截止时间： 2022年12月24日0点前。                 
六、谈判时间：待定。                             
七、建议到货并安装完成时间：待定。

八、响应文件接受部门：

各供应商请于规定谈判时间，将响应文件（要求标书正本一份，副本十份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至谈判现场，现场拆封。

九、付款方式：
    本次成交供应商与我院签订合同后，需在我院指定银行开设资金监管专户，我院存入100%合同款。按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，可在资金监管账户内支取全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清（不计利息）。

十、评标原则： 
   我院谈判小组将本着公平、公正、公开原则，对参与竞争性谈判供应商的报价、产品质量、服务、交货及安装期、供应商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、响应文件必须符合要求； 
 2、报价合理，对我院有利； 
 3、供应商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对供应商报价明显超过当时市场公开价格的，谈判小组有权作废标处理。

6、供应商提供的设备各项配置及性能指标须满足采购文件中设备的使用要求。各品牌须按照文件要求同档次(或高于文件要求)设备配置、主要功能不允许负偏离；辅助功能不允许严重负偏离，即负偏离不影响我单位正常科研。

十一、竞争性谈判程序：

1、谈判小组成员、供应商参与现场谈判。

2、由谈判小组全体成员在评审室集中开启响应文件。

3、评标初审：

响应文件组成完整性审查；

响应文件组成的合格性审查；

对响应文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的响应文件将被拒绝；

4、谈判小组细审：谈判小组根据发布的竞争性谈判文件对响应文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

5、供应商答辩：谈判小组就响应文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，供应商现场解答（或规定期限内进行书面答复），供应商将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩，

6、谈判后，供应商进行第二次报价（最终报价）。第二次报价文件必须由供应商法定代表人或其授权代理人手写签字确认。

7、供应商退场，等待谈判小组发出的成交通知书或成交公告。

十二、说明
 1、响应文件一律不退，请供应商自留底稿； 
 2、在确定成交结果之前，谈判小组将当场向参加谈判的供应商宣布拟评定的成交供应商排序。对于报价低的供应商未被评定为拟成交供应商的，谈判小组将解释原因并听取供应商的意见。如果供应商对拟评定的成交结果有异议，应当当场提出并提供事实依据。对于供应商提出的意见，谈判小组将当场评审、答复并最终评定成交供应商。
 3、接到成交通知的供应商必须在两个工作日内前来我院签订合同，若发生成交供应商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权与其他供应商签订合同或重新组织谈判； 
 4、供应商为竞争性谈判发生的一切费用均由供应商承担，包括响应文件的编制、送响应文件等费用；

第三部分 技术要求

本项目谈判内容：智能控制实验室设备，具体内容如下：

采购项目预算或最高限价：87.62万元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 设备名称 | 设备详细技术参数（硬件配置水平及相关附件、软件相关功能） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制实验系统 | 自动化技术实训系统由自动化控制PLC系统、工业彩色触摸屏、工业交换机、变频器、伺服驱动器、步进驱动器、配套电气元器件、工业控制实训屏、虚拟仿真实训系统、实训课程资源等部分组成，各部分详细配置要求如下： 1、自动化控制PLC系统 1套 ★1）可编程逻辑控制器 1块，详细规格参数如下： 紧凑型CPU，DC/DC/DC，1个工业以太网通讯口，支持Profinet协议，集成输入/输出：8 DI 24V直流输入，6 DQ 24 V 直流输出 ；2 AI 模拟量输入 0 - 10V DC ，供电：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，程序存储器/数据存储器：75 KB；支持6路高速计数器功能；PLC本体集成数字量输出支持4路PTO/PWM高速脉冲输出信号，最高频率：100KHz； 2）数字量输入输出模块 1块，数字量输入通道16DI 24V DC，灌电流/拉电流，数字量输出通道16DO，晶体管 0.5A； 3）模拟量输出信号板1块，1个模拟量输出通道，支持电压输出 +/-10V DC（12 位分辨率）或电流输出 0-20mA（11 位分辨率）； 2、工业彩色触摸屏 1台，7英寸液晶显示屏，分辨率800*480，支持以太网。 3、工业交换机1台，非网管型工业以太网交换机，DC24V电源供电, 自适应10/100 Mbps通讯速率;本体集成5 个 10/100 Mbps 双绞线RJ45接口； 4、变频器1套，配备PID控制功能，无需温度调节器，即可实现温度、压力、流量控制运转；输入电压：单相200-240VAC；功率：0.4KW；控制方式:V/F。 5、伺服驱动器1套，电压： ≥200-240 V，适配电机功率：≥0.1 kW，使用温度：0-55℃，使用湿度：90%RH以下，耐振动/耐冲击强度：4.9m/s²/19.6m/s²，速度控制范围1:6000，速度环带宽：3KHz，转矩控制重复精度±2%，软起动时间0-65s，内置P-OT、N-OT动作停止功能，具有：过电流、过电压、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、散热器过速、编码器异常、CPU异常、参数异常检测功能，支持增益调整、警报记录、JOG运行功能，防护方式：≥IP20； 6、步进控制器2台，详细技术参数如下： 1）步进驱动器，支持光耦隔离差分信号输入，抗干扰能力强；兼容5V/24V信号 ，脉冲响应频率最高可达200KHZ；具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能；通过驱动器内部端子的短接与否，实现单/双脉冲功能切换； 2） 配套步进电机； 7、配套电气元器件1套，详细技术参数如下： 1）总电源漏电保护断路器 1个，2P/10A； 2）空气断路器 1个，2P/6A； 3）保险端子 5个； 4）开关电源 1个，输入AC220V，输出DC24V, 10A; 5）中间继电器 16个，1C/O触点； 6）信号端子 60个，螺钉或弹簧连接2.5平方； 7）按钮盒 2个，3位； 8） 按钮开关 2个，开孔尺寸22mm，绿色、红色各一个； 9）急停按钮 1个，开孔尺寸22mm； 10）指示灯 3个，开孔尺寸22mm，绿色、红色、黄色各一个，DC24V； 11）安装辅件一批，线槽、端板、标记条、位号等； 12）调试电缆一条，工业以太网连接线缆； 13）工业以太网总线连接器10只，工业以太网RJ45插头，具有坚固的金属外壳和快速连接系统。 14）工业以太网总线线缆10米，工业以太网标准电缆，4芯屏蔽。 8、工业控制实训屏1台，详细规格参数要求如下： 1）工业控制实训屏整体采用工业化设计，底部带4个高度可调的活动脚轮，方便自由移动； 2）实训屏整体尺寸≥H2000mm*W800mm*D800mm，四周使用设备采用桁架式折弯型材连接而成，表面喷粉防止生锈，实训屏正面安装≥2000mm*800mm网孔板用于安装元器件，网孔板采用厚度≥2mm冷轧钢板冲压加工而成； 3）出厂前需把以上元器件安装于网孔板上，完成设备接线功能。 9、虚拟仿真实训系统1套，技术参数要求如下（需现场演示功能）： 1）交通灯控制仿真实验/实训环境以城镇街道十字路口为场景，包含南北向交通信号灯、东西向交通信号灯、南北向计时器、东西向计时器系统启动按钮、系统停止按钮。仿真实验/实训环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实训环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。此仿真实验/实训环境主要训练顺序逻辑编程和定时器的使用的相关实训/实验。 ★2）恒压供水仿真实验/实训环境以日常生活供水为应用场景，包含三台水泵、压力显示、系统启动按钮、系统停止按钮。仿真实验/实训环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实训环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。此仿真实验/实训环境主要训练先开先停，累计停机、平均寿命等编程逻辑。 ★3）智能楼宇仿真实验环境包含灯光自动控制、停车位控制两个应用场景。灯光自动控制是根据时间自动开启和关闭灯光。停车位控制是将当期停车位使用情况进行实时显示，有空余车位时开闸同行，无空余车位时提示。仿真实验/实训环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实训环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。 4）电梯控制仿真实验环境以三层单梯的场景为控制模型，一层设置上呼按钮和指示灯，二层设置上呼按钮、下呼按钮和指示灯，三层设置下呼按钮。学生根据控制模型自行设计控制策略，编程实现最优化控制程序，然后通过电梯控制仿真实验环境进行验证。仿真实验/实训环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实训环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。此仿真实验/实训环境主要训练顺序逻辑编程和定时器的使用的相关实训/实验。 ★5）工厂输送线仿真实验/实训环境以三条传送带控制为模型，每条传送带电机不同状态有不同的颜色显示。结合真实工厂的应用场景，学生对输送线的启动、停止、故障等情况进行编程，然后通过工厂输送线仿真实验/实训环境进行验证。仿真实验/实训环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实训环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。此仿真实验/实训环境主要训练顺序逻辑编程和定时器的使用的相关实训/实验。 6）定长切割仿真实验/实训环境以钢材定长切割控制为应用场景，包括来料检测、输送带的控制、切割机构的控制、系统启动按钮、系统停止按钮。学生根据控制要求自行编程，再通过定长切割仿真实验/实训环境来进行验证。仿真实验/实训环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实训环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。此仿真实验/实训环境主要训练顺序逻辑编程和定时器的使用的相关实训/实验。 ★7）运料小车仿真实验/实训环境以典型的矿车运料为应用场景，包含原点位置检测、清洗位置检测、装料位置检测、卸料位置检测、系统启动按钮、系统停止按钮。学生可根据位置自行设计小车移动路线并进行编程，然后通过运料小车仿真实验/实训环境进行验证。仿真实验/实训环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实训环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。 ★10、实训课程资源，详细技术参数如下： 实训课程资源1套，总体内容：能根据可编程系统集成及应用能力要求编写实训课程资源，包括以下资源： （1）实训指导书（word文档）1套， 24课时； （2）教学PPT 1套， 24课时； （3）样例程序 1套 实训指导书包括以下内容： 基础应用篇 任务1 PLC基础知识 1.1 认识PLC及其应用领域 1.2 认识PLC 1.3 PLC软件的安装及使用 任务2 基本控制指令应用 2.1 用PLC控制传送带模块，实现自动运料（定时器、计数器） 任务3 功能指令应用 3.1 温度模块信号处理（数据转换、数据运算指令） 3.2 用运动控制指令控制步进电机（高速脉冲） 任务4 触摸屏的使用 4.1 使用基本元素设计简单操作面板 4.2 使用报警控件设置报警系统 任务5 变频器应用 5.1 PLC通过端子控制方式实训变频器多段速控制 任务6 伺服驱动器的使用 6.1 用运动控制指令控制伺服电机 任务7 PLC网络通讯 7.1 PLC通讯 7.2 ModbusTCP通讯 任务8 温度控制 8.1 PLC通过模拟量进行温度控制 8.2 PLC通过PWM进行温度控制 虚拟仿真篇 项目1 PLC运料小车的控制 项目2 两台PLC之间进行通讯 项目3 交通灯控制仿真实训 项目4 恒压供水仿真实训 项目5 智能楼宇仿真实训 项目6 电梯控制仿真实训 项目7 工厂输送线仿真实训 项目8 定长切割仿真实训 项目9 运料小车仿真实训 综合应用篇 项目1 供料模块控制 项目2 传送带模块控制 项目3 视觉模块控制 项目4 装配模块控制 项目5 仓库模块控制 项目6 产线联调 | 13 |
| 2 | 微型产线控制对象 | 微型产线控制对象主要抽取典型工业现场应用场景，由多个工艺工位构成，涵盖变频器、伺服、步进多种典型驱动控制方式，给学生提供一个贴近工业现场的驱动控制应用场景。 微型产线控制对象是通过采用一套能自动进行供料、输送、组装、搬运入库的设备，组成连续、完全自动化的模拟生产线，来实现产品的模拟生产。它抽象自真实工业中的自动化生产线，并将其应用于学生应用实践类教学。 微型产线控制对象整体尺寸不小于（长宽高）500*400*250mm，由供料工位、输送工位、装配工位、仓库工位四个实验工位组成。 微型产线控制对象详细规格参数要求如下： ★（1）供料工位：主要完成原料的自动供给功能。尺寸不小于（长宽高）220*80*200mm，主要由微型亚克力井式仓库和气动推料机构组成，仓库带有光纤传感器，用于检测仓库有无物料。仓库可存储≥3个方形物料（尺寸约为（长宽高）40*40*20mm）。 （2）温度控制模块1个，温度控制模块作为PLC的模拟量控制对象，可对温度进行PID调节，主要技术参数如下： ★1）温度控制模块包括加热器、温度检测及风扇。加热可调。温度检测范围≥0~100度。风扇工作电压24VDC。 ★2）温度模块可用于模拟量处理编程实验，支持0-10VDC输入（加热控制），0-10VDC或4-20mA输出（温度反馈）。 ★3）温度控制模块结合PLC可实现两种PID调节方式：模拟量连续调节、ＰＷＭ调节方式，温度控制模块可用于模拟量控制编程调试考核； （3）输送工位：尺寸不小于（长宽高）580*150*120mm。皮带式输送带，铝型材支架装配而成，带有传感器用于检测物料是否到达预定位置，变频控制，可实现无级调速； （4）装配工位：尺寸不小于（长宽高）200*150*200mm.主要完成原料的自动供给、装配等功能。 1）微型仓库：平面仓储供料结构，用于存放圆形原料，仓库带有光纤传感器，用于检测仓库有无物料。仓库可存储≥3个物料。 2）旋转装配机构：旋转装配机构采用步进控制，通过伸缩气缸及吸盘进行圆形原料抓取，然后由步进电机带动机构旋转将圆形原料搬运到预定位置，完成原料搬运装配工艺。旋转装配机构带有限位传感器和原点传感器。 （5）仓库工位：尺寸不小于（长宽高）400*140*250mm，主要完成成品的自动入库等功能。 1）平面仓库由铝型材和铝板搭建而成，仓格1层3列结构，总数≥3个。 2）出入库二轴搬运机构：出入口二轴搬运机构主要由X轴、Z轴和气动抓手组成。X轴采用气动控制行程约为30mm，Z轴采用伺服控制，行程约为150mm。 | 13 |
| 3 | 工业互联网实验平台 | 工业互联网平台主要通过工业物联网将工业现场的数据上传到互联网平台，开发互联网应用界面，对工业数据进行分析应用，让学生了解工厂工业互联的需求及解决方法,以上涉及到云平台需提供至少1年在线云平台费用，具体功能要求如下： 1、物联网数据采集模块≥1块，主要用于将工业现场数据上传到云平台，具体参数如下： 1）4G或者Wi-Fi接入 2）多协议支持 (Taglink软件): 主流200+PLC等协议 3）TI Cortex A8 600MHz CPU 4）256MB DDR3L RAM 5）2 x Micro-SD 插槽 (内置1GB SD image卡) 6）1 x USB 2.0 7）2 x 10/100MB 以太网接口 8）2x RS-232/485 独立串口 9）RT Linux V3.12 2、生产数据管理 1）产量统计：目标产量、当前产量、当日产量、累计产量等； 2）运行状态及时间：待机中、运行中、故障中、停机中、维修中； 3）数据分析：时间稼动率、性能稼动率、OEE、良品率、生产进度等； 3、设备管理 1）设备台账：设备基础信息、编号等； 2）维保管理：维保提醒等； 3）设备报警：设备故障、报警记录等； 5、云平台技术参数 5.1设备接入与管理服务 ★（1）设备接入：支持边缘节点、网关设备通过MQTT方式进行接入，支持终端设备通过SDK进行数据直接上传。 （2）设备管理：支持多层级设备管理；支持设备物模型定义，支持通过属性、命令、事件对不同的信息进行定义，支持创建多个模块对设备信息进行分组；支持通过拓扑图的方式对系统接入的设备进行查看管理；支持设备影子功能。 （3）数据流转：支持数据转发功能，可转发数据库数据，MQTT数据，支持将数据转发到时序数据库、MQTT、kafka消息中间件等，支持自定义数据转发格式，支持数据过滤以及数据选择算子。 （4）数据分析：支持自定义时间段、自定义测点进行时序数据分析，可针对多测点值进行对比分析，支持对原始数据进行均值、最小值、最大值、求和、计数等聚合处理。 ★（5）数据监控：支持自定义数据告警阈值，支持设定告警防抖以防止过度干扰，支持对接多渠道告警通知服务进行实时告警消息推送。 6.2 图形控制工具 ★（1）外部文件格式支持：支持标准通用.OBJ与.MTL 3D几何图形文件格式；可直接使用第3方绘制出完成品来使用，可使用JPEG, PNG, MP3, MP4, SVG等向量图型汇入。 ★（2）组件库：系统内置组态库，包括机械臂、电动机、阀门、罐体、泵、管道、暖通、空调、控制器、传感器等； （3）基本图形：支持通过直线、矩形、三角形、圆形等基本图形组成新的元件。 ★（4）模型动画：支持元件的动态属性根据数据动态变化、显示，如液位升降，液体流动，位置移动，物品旋转等。 ★（5）模型导入导出：支持2/3D模型Import & Export 功能。 （6）逻辑操控与分析：支持标准JavaScript撰写，对资料进行二次编辑，用户可以进行轻量级的逻辑分析处理。 6、工业互联网虚拟仿真实训场景根据工业行业真实应用场景开发，实训环境逼真贴近工业现场情况，用于掌握工业生产工艺流程、工艺逻辑编程、虚拟调试等能力(需现场演示)。 ★6.1污水泵站监控系统 （1）任务场景 污水泵站是城镇排水工程中用以抽升和输送污水的工程设施。污水泵站是污水系统的重要组成部分，特点是水流连续，水流较小，但变化幅度大，水中污染物含量多。因此，集水池要有足够的调蓄容积，并应考虑污水提升泵与水池液位之间的逻辑控制关系。 污水进水量时时改变，需要根据集水池的水位，决定开启水泵的台数。如下暴雨时，污水流量可猛增数倍，若不能及时开泵，污水会溢出，造成事故。反之污水流量减小、集水池内水位下降时不及时关泵，若水位降至低于泵的吸水口，抽水管干抽，将造成电流过大、烧坏水泵。 （2）主要控制仪表设备及信号： 污水提升泵:3台，集水池液位计一个； 设备控制信号：每个水泵均有5个数字输入（远程/就地、手/自动、故障、启动、停止），2个数量输出（启动、停止） 仪表模拟量信号输入（实时液位） （3）控制任务 任务1：增泵过程控制 任务2：减泵过程控制 （4）控制工艺要求 某污水处理泵站，集水池水深10米，有三台污水提升泵，要求根据水位情况进行增泵减泵控制，启动液位可以设置，高液位H（7-9米）需启动3台泵，中液位M（5-7米）需启动2台泵，低液位L（3-5米）需启动1台泵，低保护液位LL（0-3米）不启动泵。同时，H/M/L/LL液位可以自由设定。 6.2 二次加压泵房监控系统 （1）任务场景 二次加压泵房供水是指除了靠重力作用外，用空气压力等方法把水压加大，送水到更高的水位，实现从低处直接为高处供水。二次加压供水最常见的就是恒压供水，该控制方式通过变频调速技术，调节供水泵频率及台数，保持供水压力的恒定。 用户用水量一般是动态的，因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上，即用水多而供水少，则压力低；用水少而供水多，则压力大。保持供水压力的恒定，可使供水和用水之间保持平衡，即用水多时供水也多，用水少时供水也少，从而提高了供水的质量。 （2）主要控制仪表设备及信号： 供水泵3台，压力传感器1个 控制信号：每个供水泵5个数字输入（远程/就地、手/自动、故障、启动、停止），2个数量输出（启动、停止），1个模拟量输入（实时频率），1个模拟量输出（调节频率） 仪表模拟量信号输入（实时压力） （3）控制任务 任务1：单台泵变频恒压控制 任务2：增泵过程恒压控制 任务3：减泵过程恒压控制 （4）控制工艺要求 1）单台泵变频恒压控制：根据压力设定值与压力实际值(压力传感器)的偏差进行PID调节，并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率给定信号及预先设定好的加速时间控制水泵的转速以保证水压保持在压力设定值的上、下限范围之内，实现恒压控制。 2）增泵工作过程：假定增泵顺序为l、2、3泵。开始时，1泵在PLC控制下先投入调速运行，其运行速度由变频器调节。当供水压力小于压力目标值时变频器输出频率升高，水泵转速上升，反之下降。当变频器的输出频率达到上限，并稳定运行后，如果供水压力仍没达到目标值，则需进入增泵过程。在PLC的逻辑控制下将1泵切换到工频运行，同时控制2泵投入调速运行。如果还没到达设定值，则继续按照以上步骤将2泵切换到工频运行，控制3泵投入调速运行。 3）减泵工作过程：假定减泵顺序依次为3、2、1泵。当供水压力大于目标值时，变频器输出频率降低，水泵速度下降，当变频器的输出频率达到下限，并稳定运行一段时间后，把3泵停机，2泵投入调速运行，1泵保持工频运行；如果供水压力仍大于预置值，则继续按照以上步骤将2泵停机，1泵切换到调速运行，直至满足压力目标值。 6.3 工厂废气处理监控系统 （1）任务场景： 工业废气处理指的是专门针对工业场所如工厂、车间产生的废气在对外排放前进行预处理，以达到国家废气对外排放的标准的工作。工业废气处理的一般采用有活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、生物洗涤、生物滴滤法、等离子法等多种原理。 最常见采用废气处理塔进行处理排放，工业废气通过吸附、过滤、净化等过程后，使用大功率鼓风设备进行排放，效果较好。 （2）主要控制仪表设备及信号： 鼓风机水泵3台，相关环境监测仪表6台 控制信号：每个鼓风机5个数字输入（远程/就地、手/自动、故障、启动、停止），2个数量输出（启动、停止） 环境监测仪表信号输入（实时温度、湿度、噪声、TSP、PM2.5、PM1.0） （3）控制任务 任务1：定时排放控制 任务2：排放指标预警 （4）控制工艺要求 1）某工厂废气处理设施，有三套处理设备，要求根据工厂生产排班进行时序控制，设置工厂上班生产后同步开启废气处理设备（如：早上8:30分上班自动开机），工厂中午休息时自动停机（如：中午12:30分），下午13:30上班自动开机，下午17:30下班自动停机。 2)排放指标（实时温度、湿度、噪声、TSP、PM2.5、PM1.0），可以设置预警值，当排放值超过预警值时，系统需要报警。 6.4 楼宇中央空调监控系统 （1）任务场景 楼宇中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。 其中新风系统关系到室内体感和气体健康，常见的空气传输方式采用置换式，而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法，户外的新颖空气经过负压方式会自动吸入室内，经过安装在房间新风口进入室内时，会自动除尘和过滤。同时，再由对应的室内管路与不同房间内的排风口相连，构成的循环系统将带走室内废气，集中在排风口“呼出”，而排出的废气不再做循环运用，新旧风形良好的循环。 （2）主要控制仪表设备及信号： 新风机8台，相关环境监测仪表5台 控制信号：5个数字输入（远程/就地、手/自动、故障、启动、停止），2个数量输出（启动、停止），1个模拟量输入（实时频率），1个模拟量输出（调节频率） 环境监测仪表信号输入（回风/进风温度、回风/进风湿度、C2O浓度、CO浓度、风量） （3）控制任务 任务1：单台新风机变频风量控制 任务2：单台新风机变频恒温控制 （4）控制工艺要求 1）单台新风机变频风量控制：根据风量设定值与风量实际值(风量流量计)的偏差进行PID调节，并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率给定信号及预先设定好的加速时间控制新风机的转速以保证风量保持在风量设定值的上、下限范围之内，实现风量控制。 2）单台泵变频恒温控制：根据温度设定值与温度实际值温度传感器)的偏差进行PID调节，并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率给定信号及预先设定好的加速时间控制风机的转速以保证温度保持在温度设定值的上、下限范围之内，实现恒温控制。 | 13 |

以上设备清单仅供参考，评审现场以供应商实际方案为准

- 第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)竞争性谈判有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目响应文件中承诺报价有效期为90天，有效期内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供谈判须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按响应文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足响应文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守响应文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受响应文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 响应文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日